| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1047/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 08 tháng 5 năm 2019 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố định mức công tác v ận chuyển vật liệu                                                        và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình  số 93/TTr-SXD ngày 02 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Định mức kèm theo).

Điều 2. Định mức vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; các Chủ đầu tư; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Lưu VP, TH, Quý, 01b. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (Đã ký) Tráng Thị Xuân |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN công tác vẬn chuyỂn vẬt liỆu và

cẤu kiỆn xây dỰng BẰNG Ô TÔ trên địa bàn tỉnh Sơn la

(Kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

I. CĂN CỨ LẬP ĐỊNH MỨC

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

- Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2007 của UBND  tỉnh Sơn La Về việc xếp loại đường tỉnh lộ để xác định tính cước vận tải đường bộ năm 2007;

- Một số văn bản pháp quy và tài liệu có liên quan khác.

II. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối với công trình đặc thù có yêu cầu tổ chức cung cấp và dự trữ vật liệu phục vụ xây dựng công trình thì phải lập phương án vận chuyển cụ thể.

3. Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng   bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng được xác định phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và không bao gồm các hao phí phục vụ bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

4. Định mức dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh bằng hệ số như sau:

| Loại đường | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số điều chỉnh (ki) | k1 = 0,57 | k2 = 0,68 | k3 =1,00 | k4 =1,35 | k5 =1,50 | K6 =2,00 |

Bảng phân loại đường theo quy định hiện hành

5. Định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô cho các phạm vi vận chuyển (L) ≤ 1km; ≤ 5km; ≤ 10km; ≤ 15km; ≤ 20km và 1km tiếp theo phạm vi > 20km, được xác định như sau:

- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 1km = Đm1 x ki

- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 5km  = Đm2 x

- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km  = Đm3 x

- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 15km  = Đm4 x

- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 20km  = Đm5 x

- Vận chuyển tiếp theo phạm vi: L > 20km  = Đm6 x

Trong đó:

Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤  1 km.

Đm2: Định mức vận chuyển 1 km trong phạm vi ≤  5 km.

Đm3: Định mức vận chuyển 1 km trong phạm vi ≤  10 km.

Đm4: Định mức vận chuyển 1 km trong phạm vi ≤  15 km.

Đm5: Định mức vận chuyển 1 km trong phạm vi ≤  20 km.

Đm6: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo phạm vi >  20 km.

Ki: Hệ số điều chỉnh loại đường i (i  =  1  6).

Li: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường i.

L’i: Cự ly vận chuyển > 20 km tương ứng với loại đường i.

III. ĐỊNH MỨC

AM.22000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.

- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m3/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị |  | Cự ly tiếp theo phạm vi >20km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.2211 | Vận chuyển cát xây dựng | Ô tô 5 tấn | Ca |  | 0,017 |
| AM.2212 |  | Ô tô 7 tấn | Ca |  | 0,014 |
| AM.2213 |  | Ô tô 10 tấn | Ca |  | 0,012 |
| AM.2214 |  | Ô tô 12 tấn | Ca |  | 0,011 |
| AM.2215 |  | Ô tô 22 tấn | Ca |  | 0,005 |
| AM.2216 |  | Ô tô 27 tấn | Ca |  | 0,004 |
| AM.2221 | Vận chuyển đá dăm các loại | Ô tô 5 tấn | Ca |  | 0,018 |
| AM.2222 |  | Ô tô 7 tấn | Ca |  | 0,016 |
| AM.2223 |  | Ô tô 10 tấn | Ca |  | 0,013 |
| AM.2224 |  | Ô tô 12 tấn | Ca |  | 0,012 |
| AM.2225 |  | Ô tô 22 tấn | Ca |  | 0,006 |
| AM.2226 |  | Ô tô 27 tấn | Ca |  | 0,005 |
|  |  |  |  | 6 |  |

AM.23000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly tiếp theo phạm vi >20km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.2311 | Vận chuyển xi măng bao | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,013 |
| AM.2312 |  | Ô tô 7 tấn | Ca | 0,010 |
| AM.2313 |  | Ô tô 10 tấn | Ca | 0,008 |
| AM.2314 |  | Ô tô 12 tấn | Ca | 0,007 |
| AM.2315 |  | Ô tô 15 tấn | Ca | 0,006 |
| AM.2316 |  | Ô tô 20 tấn | Ca | 0,005 |
| AM.2321 | Vận chuyển sắt, thép các loại | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,011 |
| AM.2322 |  | Ô tô 7 tấn | Ca | 0,009 |
| AM.2323 |  | Ô tô 10 tấn | Ca | 0,007 |
| AM.2324 |  | Ô tô 12 tấn | Ca | 0,006 |
| AM.2325 |  | Ô tô 15 tấn | Ca | 0,005 |
| AM.2326 |  | Ô tô 20 tấn | Ca | 0,004 |
|  |  |  |  | 6 |

AM.31000   VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG P ≤ 200Kg BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình            vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly tiếp theo phạm vi >20km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.3101 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P ≤ 200kg | Ô tô 5 tấn | Ca | 0,011 |
| AM.3102 |  | Ô tô 7 tấn | Ca | 0,009 |
| AM.3103 |  | Ô tô 10 tấn | Ca | 0,007 |
| AM.3104 |  | Ô tô 12 tấn | Ca | 0,006 |
| AM.3105 |  | Ô tô 15 tấn | Ca | 0,005 |
| AM.3106 |  | Ô tô 20 tấn | Ca | 0,004 |
|  |  |  |  | 6 |

AM.32000   VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly tiếp theo phạm vi >20km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.3201 | Vận chuyển ống cống bê tông | Ô tô 7 tấn | Ca | 0,011 |
| AM.3202 |  | Ô tô 10 tấn | Ca | 0,009 |
| AM.3203 |  | Ô tô 12 tấn | Ca | 0,008 |
| AM.3204 |  | Ô tô 15 tấn | Ca | 0,007 |
| AM.3205 |  | Ô tô 20 tấn | Ca | 0,006 |
|  |  |  |  | 6 |

AM.33000   VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly tiếp theo phạm vi >20km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.3301 | Vận chuyển cọc, cột bê tông | Ô tô 7 tấn | Ca | 0,010 |
| AM.3302 |  | Ô tô 10 tấn | Ca | 0,008 |
| AM.3303 |  | Ô tô 12 tấn | Ca | 0,007 |
| AM.3304 |  | Ô tô 15 tấn | Ca | 0,006 |
| AM.3305 |  | Ô tô 20 tấn | Ca | 0,005 |
|  |  |  |  | 6 |

AM.34000  VẬN CHUYỂN GẠCH,  NGÓI LỢP BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển gạch, ngói lợp đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10 tấn/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trong phạm vi ≤ 1km | Trong phạm vi ≤ 5km | Trong phạm vi ≤ 10km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.3401 | Vận chuyển gạch, ngói lợp | Ô tô 5 tấn | ca | 0,072 | 0,033 | 0,027 |
| AM.3402 |  | Ô tô 7 tấn | ca | 0,059 | 0,027 | 0,022 |
| AM.3403 |  | Ô tô 10 tấn | ca | 0,045 | 0,021 | 0,017 |
| AM.3404 |  | Ô tô 12 tấn | ca | 0,036 | 0,017 | 0,014 |
| AM.3405 |  | Ô tô 15 tấn | ca | 0,032 | 0,014 | 0,012 |
| AM.3406 |  | Ô tô 20 tấn | ca | 0,027 | 0,012 | 0,010 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Đơn vị tính: 10 tấn/1Km

| Mã hiệu | Công tác vận chuyển | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trong phạm vi ≤ 15 km | Trong phạm vi ≤ 20 km | Cự ly tiếp theo phạm vi > 20 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.3401 | Vận chuyển gạch, ngói lợp | Ô tô 5 tấn | ca | 0,023 | 0,022 | 0,016 |
| AM.3402 |  | Ô tô 7 tấn | ca | 0,019 | 0,018 | 0,013 |
| AM.3403 |  | Ô tô 10 tấn | ca | 0,015 | 0,014 | 0,010 |
| AM.3404 |  | Ô tô 12 tấn | ca | 0,012 | 0,011 | 0,008 |
| AM.3405 |  | Ô tô 15 tấn | ca | 0,010 | 0,009 | 0,007 |
| AM.3406 |  | Ô tô 20 tấn | ca | 0,009 | 0,008 | 0,006 |
| 4 | 5 | 6 |